Predictor de temperatura pe ESP32 folosind BME680

Proiect realizat de:

Balint Cristian si Ossian Mihai

Indrumator:

Prof. univ. dr. ing. Oniga Stefan

Tema proiectului: Folosind un machine learning model rulat pe un esp32, dorim sa prezicem temperatura următoare având un backlog de valori de temperaturi.

Elemente necesare:

1. ESP32 Devkit 1

2. Modul BME 680

Pentru a antrena un ML, trebuie sa avem un set de date, pe care le putem înregistra chiar noi cu senzorul de temperatura, însă in cazul nostru vom genera acest set de date cu următorul cod in Python.

Librării python pentru generarea datelor “pip install pandas numpy”.

Codul:

import numpy as np
import pandas as pd

N = 2000  # number of samples
temps = []

temp = 22.0

for i in range(N):
    # Slow daily cycle (sine-like but imperfect)
    day_cycle = 3.0 * np.sin(i / 80)

    # Random short-term variation
    noise = np.random.normal(0, 0.15)

    # Small drift
    drift = np.random.normal(0, 0.02)

    temp = 22 + day_cycle + noise + drift

    temps.append(temp)

df = pd.DataFrame({
    "current_temp": temps[:-1],
    "next_temp": temps[1:]
})

df.to_csv("temperature_data.csv", index=False)
print("Generated temperature_data.csv with", len(df), "samples.")

După rularea codului putem observa “temperature_data.csv”. Acesta este o baza de date pentru antrenarea modelului in urmatorul pas.  După ce am făcut rost de datele noastre, folosind librăria tensorflow antrenam un model de regresie liniară, după care îl transformam într-o librărie pentru c++ folosind librăria everywhereml.

Librarii pentru generarea modelului: “pip install numpy scikit-learn tensorflow everywhereml”.

import numpy as np
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import layers, callbacks
from everywhereml.code_generators.tensorflow import convert_model

# ------------------------------------------------------------
# 1. Load dataset
# ------------------------------------------------------------
def load_Xy():
    data = np.loadtxt("temperature_data.csv", delimiter=",", skiprows=1)
    X = data[:, 0].reshape(-1, 1)
    y = data[:, 1].reshape(-1, 1)
    return X, y

# ------------------------------------------------------------
# 2. Normalize input and output
# ------------------------------------------------------------
def get_Xy():
    X, y = load_Xy()
    scaler_x = MinMaxScaler()
    scaler_y = MinMaxScaler()
    X_norm = scaler_x.fit_transform(X)
    y_norm = scaler_y.fit_transform(y)
    return X_norm, y_norm, scaler_x, scaler_y

# ------------------------------------------------------------
# 3. Build a regression NN
# ------------------------------------------------------------
def instantiate_nn_for_regression(input_shape):
    model = tf.keras.Sequential()
    model.add(layers.Dense(32, activation='relu', input_shape=input_shape))
    model.add(layers.Dense(16, activation='relu'))
    model.add(layers.Dense(8, activation='relu'))
    model.add(layers.Dense(1, activation='linear'))  # Regression output
    model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.005),
                  loss='mse',
                  metrics=['mae'])
    return model

# ------------------------------------------------------------
# 4. Load and split data
# ------------------------------------------------------------
X, y, scaler_x, scaler_y = get_Xy()
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X_train, y_train, test_size=0.3, random_state=42)

input_shape = X.shape[1:]
model = instantiate_nn_for_regression(input_shape)

# ------------------------------------------------------------
# 5. Train model with EarlyStopping
# ------------------------------------------------------------
early_stop = callbacks.EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=10, restore_best_weights=True)

history = model.fit(
    X_train, y_train,
    epochs=200,
    batch_size=16,
    validation_data=(X_val, y_val),
    callbacks=[early_stop],
    verbose=2
)

# ------------------------------------------------------------
# 6. Export model to Arduino C++ header
# ------------------------------------------------------------
c_header = convert_model(model, X, y, model_name='tempPredictor')
with open("tempPredictor.h", "w") as f:
    f.write(c_header)

print("\nModel exported successfully → tempPredictor.h")
print("X_min, X_max =", scaler_x.data_min_[0], scaler_x.data_max_[0])
print("y_min, y_max =", scaler_y.data_min_[0], scaler_y.data_max_[0])

Dupa rularea acestui cod, observam “tempPredictor.h” care este modelul nostru salvat sub forma unei librarii C++ care trebuie reantrenat cu valorile x min/max, y min/max, in partea de Arduino. Salvam aceste valori primite in consola deoarece avem nevoie de ele la urmatorul pas.

Folosind Arduino 2.3.6. avem urmatoarele librarii.

<ArduTFLite.h>

<Arduino.h>

<WiFi.h>

<Wire.h>

<time.h>

<TimeLib.h>

<PubSubClient.h>

<ArduinoJson.h>

<Adafruit_Sensor.h>

<Adafruit_BME680.h>

<Adafruit_GFX.h>

<Adafruit_SSD1306.h>

// ===== TinyML =====

<Chirale_TensorFlowLite.h>

"tensorflow/lite/micro/all_ops_resolver.h"

"tensorflow/lite/micro/micro_interpreter.h"

"tensorflow/lite/schema/schema_generated.h"

"tempPredictor.h" // librarie custom (ml-ul in forma de librarie)

Conexiunile ESP32 ->BME680:

- GPIO22 (D22)-> SCL

- GPIO21 (D21)-> SDA

- 3V3 -> VCC

- GND -> GND

Conexiunile ESP32 -> SSD1306

- GPIO22 (D22)-> SCL

- GPIO21 (D21)-> SDA

- 3V3 -> VCC

- GND -> GND

Pasii pentru implementarea Arduino:

- Includem fisierul tempPredictor.h generat anterior

- In cod schimbam const value X si Y cu cele primite in codul anterior

- Schimbam reteaua WIFI cu reteaua noastra (ssid si password)

Cod Arduino explicatie:

1. Senzorul BME680

Scop: Măsoară temperatura, umiditatea, presiunea și compușii organici volatili (VOC). În acest proiect, este utilizat ca sursă principală de date pentru predictorul de temperatură.

- Inițializare: Funcția setupBME680() (sau bme.begin) configurează senzorul folosind protocolul I2C la adresa 0x77.

- Configurare: Se setează parametrii de eșantionare (oversampling) pentru temperatură (8X), umiditate (2X), presiune (4X) și filtrul IIR pentru a elimina zgomotul din citiri.

- Citirea Datelor: În loop(), se apelează bme.performReading() pentru a actualiza variabilele globale temp, hum, pres și gas.

2. TinyML (TensorFlow Lite Micro)

Scop: Executarea modelului de regresie liniară direct pe ESP32 pentru a prezice temperatura următoare pe baza valorii actuale.

- Structura Modelului: Modelul este definit în tempPredictor.h și este încărcat în memorie folosind un interpretor TFLite.

- Gestionarea Memoriei: Se alocă static un spațiu numit tensor_arena de 10 KB pentru operațiile matematice ale modelului.

- Procesul de Predicție:

  - Normalizare: Valoarea reală este scalată între 0 și 1 folosind constantele X_min și X_max obținute la antrenare.

  - Execuție: Interpretorul rulează modelul (interpreter->Invoke()) pe baza intrării normalizate.

  - Denormalizare: Rezultatul este transformat dinapoi în grade Celsius folosind y_min și y_max.

3. Protocolul MQTT (PubSubClient)

Scop: Permite transmiterea datelor către un server central și controlul de la distanță al dispozitivului prin mesaje.

- Conexiune: ESP32 se conectează la brokerul MQTT (cbuni.go.ro) și menține legătura prin funcția reconnect().

- Publicare (Publish): La fiecare 5 secunde, datele sunt împachetate în format JSON (folosind ArduinoJson) și trimise pe topicuri specifice:

  - sensors/temperature: Trimite temperatura reală împreună cu un timestamp ISO.

  - sensors/humidity: Trimite umiditatea curentă.

  - ml: Trimite un pachet ce conține atât valoarea reală ("real"), cât și cea prezisă ("prediction").

- Abonare (Subscribe): Dispozitivul ascultă pe topicul options. Dacă primește mesajul "off", variabila running devine false și oprește monitorizarea; mesajul "on" reia procesul.

4. Afișajul OLED (SSD1306)

Scop: Oferă o interfață vizuală locală pentru monitorizarea rapidă a parametrilor fără a depinde de o conexiune externă.

- Configurare: Ecranul de 128x64 pixeli este inițializat în setup() și utilizează pinii de comunicație I2C (SDA/SCL).

- Afișare în Timp Real: La fiecare ciclu de citire, ecranul este actualizat pentru a prezenta:

  - Temperatura curentă și predicția (TinyML).

  - Umiditatea, presiunea atmosferică și rezistența gazului (calitatea aerului).

- Feedback de Stare: Când sistemul este pus în pauză prin MQTT, ecranul afișează mesajul "SYSTEM PAUSED", oferind feedback vizual utilizatorului despre starea internă a programului.

5. Sincronizarea Timpului (NTP)

Scop: Asigură marcarea corectă a datelor transmise (timestamping) pentru a permite analize istorice precise pe server.

- Sincronizare: În setup(), codul așteaptă până când timpul este preluat de la serverele NTP (pool.ntp.org).

- Formatare ISO: Funcția getISOTimestamp() combină data/ora de sistem cu microsecundele de la pornirea dispozitivului pentru a crea o etichetă unică pentru fiecare mesaj JSON trimis prin MQTT.